Protocolo D

Checklist Operacional

Manual técnico do banco de leveduras

Projeto BrewStation

📋 Ficha do protocolo D ( Econômico )	3

Preparo de Slants com Meio Enriquecido + Inoculação em Ambiente com Chamas	3

🔥 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE ESTÉRIL COM CHAMAS	3

✅ CHECKLIST – FASE 1: PREPARO DO MEIO (OPÇÃO D)	4

🔬 CHECKLIST – FASE 2: INOCULAÇÃO EM AMBIENTE COM CHAMAS	7

📝 REGISTRO DO LOTE	9

⚠️ PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES	9

🔥 DICAS PARA TRABALHO COM CHAMAS	10

📦 MATERIAIS NECESSÁRIOS (RESUMO)	10

✅ APROVAÇÃO FINAL	11

# 📋 Ficha do protocolo D ( Econômico )

## Preparo de Slants com Meio Enriquecido + Inoculação em Ambiente com Chamas

Versão: 1.0

Data do procedimento: ______/________/___________________

Responsável:                   ____________________________________________________________________ ________________________

Cepa a ser inoculada:    ____________________________________

Geração (G0, G1, G2...): ____________________________________

## 🔥 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE ESTÉRIL COM CHAMAS

Em laboratórios artesanais sem fluxo laminar, o manuseio com chamas é a técnica mais eficaz para criar uma zona estéril temporária.

### Técnicas de esterilização com chama

| Equipamento | Como usar | Eficácia |
| --- | --- | --- |
| Lamparina à álcool | Acender 5 min antes de iniciar; trabalhar a 10-15cm da chama | Zona estéril de ~20cm ao redor |
| Bico de Bunsen improvisado | Tubo metálico com entrada de gás; chama azul mais quente | Zona estéril de ~30cm |
| Velas grandes | 2-3 velas acesas lado a lado; criar barreira com papel alumínio | Alternativa emergencial, menos eficaz |

⚠️ Importante: A chama cria uma corrente de ar ascendente que afasta partículas, trabalhe sempre próximo à chama, mas não sobre ela para não aquecer os tubos.

## ✅ CHECKLIST – FASE 1: PREPARO DO MEIO (OPÇÃO D)

### 1.1 Reunir materiais

| Item | Quantidade | Conferido (☐) |
| --- | --- | --- |
| Mosto 1.040 (pré-preparado) | 1 litro | ☐ |
| Cápsulas manipuladas (extrato + peptona + Mn) | 31 cápsulas | ☐ |
| Sulfato de Magnésio (pesado) | 0,5g | ☐ |
| Cloreto de Cálcio (pesado) | 0,02g (20mg) | ☐ |
| Ácido Ascórbico (pesado) | 0,05g (50mg) | ☐ |
| BioZinc Gotas (10mg/mL) | 0,5 mL | ☐ |
| Ágar-ágar | 15g | ☐ |
| Tubos de ensaio com tampa | 20-25 unidades | ☐ |
| Pipeta ou seringa de 1mL | 1 unidade | ☐ |
| pHmetro ou fitas de pH | 1 unidade | ☐ |
| Panela ou béquer para aquecer | 1 unidade | ☐ |

### 1.2 Preparo da base

| Passo | Procedimento | Conferido (☐) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aquecer 1L de mosto 1.040 a ~60°C (antes da fervura) | ☐ |
| 2 | Abrir as 31 cápsulas e adicionar o pó ao mosto quente | ☐ |
| 3 | Adicionar Sulfato de Magnésio (0,5g) e Cloreto de Cálcio (0,02g) | ☐ |
| 4 | Mexer bem até dissolver completamente | ☐ |
| 5 | Ferver por 5-10 minutos (dissolução completa e pré-esterilização) | ☐ |
| 6 | Desligar o fogo e aguardar parar a fervura | ☐ |
| 7 | Adicionar Ácido Ascórbico (0,05g) – fora do fogo | ☐ |
| 8 | Adicionar BioZinc (0,5mL) – usar seringa | ☐ |
| 9 | Medir pH (deve estar 5,2-5,6) – ajustar se necessário | ☐ |
| 10 | Adicionar Ágar (15g) e mexer até dissolver completamente | ☐ |

### 1.3 Distribuição e esterilização

| Passo | Procedimento | Conferido (☐) |
| --- | --- | --- |
| 11 | Distribuir 8-10mL da mistura em cada tubo de ensaio | ☐ |
| 12 | Tampar os tubos sem apertar completamente (permite troca gasosa) | ☐ |
| 13 | Colocar os tubos na autoclave ou panela de pressão | ☐ |
| 14 | Autoclavar: 121°C / 15 min (ou panela de pressão: 30-40 min) | ☐ |
| 15 | Aguardar esfriar até ~50-60°C (suporte para tocar) | ☐ |
| 16 | Inclinar os tubos a ~30° (apoio em régua ou suporte) | ☐ |
| 17 | Aguardar solidificar completamente (~1-2h) | ☐ |
| 18 | Teste de esterilidade: Incubar 2 tubos a 30°C por 24-48h | ☐ |
| 19 | Se crescer algo → descartar todo o lote | ☐ |
| 20 | Armazenar slants aprovados na geladeira (2-4°C) | ☐ |

## 🔬 CHECKLIST – FASE 2: INOCULAÇÃO EM AMBIENTE COM CHAMAS

### 2.1 Preparação do ambiente

| Passo | Procedimento | Conferido (☐) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Higienizar superfície de trabalho com álcool 70% | ☐ |
| 2 | Separar: slant matriz (fonte), slants estéreis, alça de inoculação | ☐ |
| 3 | Acender lamparina ou bico de Bunsen | ☐ |
| 4 | Aguardar 5 min para estabelecer zona estéril | ☐ |
| 5 | Limpar as mãos com álcool 70% | ☐ |
| 6 | Organizar materiais em círculo ao redor da chama (~15cm) | ☐ |

### 2.2 Inoculação passo a passo

ILUSTRAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO:

        [CHAMA]
           🔥
    ┌──────┼──────┐
    │      │      │
    │   Zona estéril  │
    │   (trabalhe aqui)│
    └──────┴──────┘

    Tubos sempre inclinados,
    aberturas voltadas para a chama

| Passo | Procedimento | Imagem mental | Conferido (☐) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Flamejar a alça: levar ao fogo até rubro | Vermelho brilhante | ☐ |
| 8 | Aguardar resfriar (3-5 seg) | Não encostar em nada | ☐ |
| 9 | Pegar tubo fonte: mão não dominante | Tampa na base dos dedos | ☐ |
| 10 | Flamejar a boca do tubo: passar rapidamente na chama | 2-3 segundos | ☐ |
| 11 | Abrir o tubo: remover tampa com dedo mindinho | Tampa virada para baixo | ☐ |
| 12 | Coletar inóculo: tocar colônia isolada com alça | Pequena quantidade | ☐ |
| 13 | Flamejar novamente a boca do tubo | Rápido | ☐ |
| 14 | Fechar tubo fonte | Tampa apertada | ☐ |
| 15 | Pegar tubo destino (slant estéril) | Mesma técnica | ☐ |
| 16 | Flamejar boca do tubo destino | 2-3 segundos | ☐ |
| 17 | Abrir e inocular: riscar superfície em zigue-zague suave | Não furar o ágar | ☐ |
| 18 | Flamejar boca do tubo destino | Rápido | ☐ |
| 19 | Fechar imediatamente | Tampa apertada | ☐ |
| 20 | Flamejar alça novamente | Até rubro | ☐ |

### 2.3 Após a inoculação

| Passo | Procedimento | Conferido (☐) |
| --- | --- | --- |
| 21 | Identificar o tubo com etiqueta (cepa, data, geração, responsável) | ☐ |
| 22 | Incubar a 25-28°C por 24-48h | ☐ |
| 23 | Verificar crescimento: deve formar camada cremosa uniforme | ☐ |
| 24 | Se houver contaminação (manchas, cores estranhas) → descartar | ☐ |
| 25 | Transferir para geladeira (2-4°C) após crescimento confirmado | ☐ |

## 📝 REGISTRO DO LOTE

| Informação | Dados |
| --- | --- |
| Cepa inoculada | ________________ |
| Geração (G0, G1, G2...) | ________________ |
| Data de inoculação | ________________ |
| Data de validade (6 meses) | ________________ |
| Meio utilizado | Opção D (Protocolo Econômico) |
| Lote do meio | ________________ |
| Resultado do teste de esterilidade | ( ) Aprovado ( ) Reprovado |
| Observações | ________________________________ |

## ⚠️ PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES

| Problema | Possível causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Contaminação em vários tubos | Ambiente não estéril; chama insuficiente | Aumentar número de velas/lamparinas; trabalhar mais próximo à chama |
| Tubo não solidifica | Pouco ágar; ágar degradado | Verificar peso; usar ágar novo |
| Crescimento muito lento | Falta de nutrientes; temperatura baixa | Verificar suplementação; incubar a 28°C |
| Contaminação fúngica (bolores) | Esporos no ar; falha na autoclave | Aumentar tempo de autoclave; melhorar vedação da panela |
| Ressecamento do slant | Tampa mal vedada; geladeira muito seca | Verificar tampas; armazenar em caixa fechada |

## 🔥 DICAS PARA TRABALHO COM CHAMAS

### Posição correta das mãos

[CHAMA]
       🔥
    ❌ ERRADO: Mãos acima da chama
       (aquece os tubos)
    
    ✅ CORRETO: Mãos ao lado da chama
       (zona estéril lateral)

### Abertura dos tubos

A tampa deve ser segurada com o dedo mindinho da mão que segura a alça

Nunca coloque a tampa sobre a bancada

A boca do tubo deve estar sempre voltada para a chama

### Flamejamento

Alça: até ficar rubra (elimina qualquer contaminante)

Boca do tubo: 2-3 segundos na chama (não mais, para não aquecer o meio)

Tampa: não flamajar (pode derreter plástico ou queimar rosca)

## 📦 MATERIAIS NECESSÁRIOS (RESUMO)

| Categoria | Itens |
| --- | --- |
| Para o meio | Mosto 1.040, cápsulas manipuladas (31), MgSO₄, CaCl₂, ácido ascórbico, BioZinc, ágar |
| Para esterilização | Autoclave ou panela de pressão, tubos com tampa, suporte para inclinar |
| Para inoculação | Lamparina/velas, álcool 70%, alça de inoculação, etiquetas, caneta |
| Para medição | Balança de precisão (0,01g), seringa 1mL, pHmetro/fitas |

## ✅ APROVAÇÃO FINAL

| Etapa | Assinatura/Data |
| --- | --- |
| Meio preparado por |  |
| Inoculação realizada por |  |
| Verificação de crescimento (48h) |  |
| Armazenamento em geladeira |  |

Este lote está apto para uso como banco de trabalho

Instrução: Esta ficha pode ser impressa em papel A4, plastificada e reutilizada com caneta para quadro branco. Mantenha sempre próxima à área de trabalho para consulta rápida durante os procedimentos.

Esta ficha de checklist fornece todo o passo a passo detalhado para executar o Protocolo D com segurança, desde o preparo do meio até a inoculação em ambiente com chamas, garantindo a rastreabilidade e o controle de qualidade do seu banco de leveduras.